霍邱县城区声环境功能区划分方案（征求意见稿）

为了贯彻落实国家、安徽省生态环境厅及六安市生态环境局相关工作要求，提高我县城区噪声污染防治管理水平，强化噪声排放源监督管理，改善城区声环境质量，建设安静、舒适、和谐的居住环境，现结合霍邱县城区总体规划，编制霍邱县城区声环境功能区划分方案如下。

一、编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日实施）；

（3）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）；

（4）《声环境质量标准》（GB 3096-2008）；

（5）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

（6）《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011）；

（7）《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ 640-2012）；

（8）《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》（环办大气函[2017]1709号）；

（9）《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》（环发[2010]144号）；

（10）《安徽省环保厅转发生态环境部办公厅关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》（皖环函[2018]4号）；

（11）《安徽省六安市霍邱县城总体规划（2013-2030年）》；

（12）霍邱县声环境质量现状监测数据。

二、适用范围

本次声环境功能区划范围为霍邱县主城区和副城区内有明确规划的建设用地，霍邱县主城区规划区主要包括：原城关镇范围，新店镇（不含东北侧的新塘村、李郢村、花庵村和赵郢村），临淮岗乡淮河以南部分，宋店镇的八里村，城东湖、城西湖水面；副城区规划区范围主要依据开发区及马店镇的产业发展及配套建设需要。根据《安徽省六安市霍邱县城总体规划（2013-2030年）》，本次声环境功能区划范围为霍邱县主城区和副城区内有明确规划的建设用地，总面积约为75.08km2。

三、划分原则

（1）以霍邱县城区总体规划为指导，兼顾建设现状的原则。以城区规划区总体规划为指导，按区域规划用地的主导功能、用地现状确定区划，实现霍邱县城区全覆盖。

（2）划分坚持以宏观控制为主，局部调整为辅的原则。充分利用交通干线、河流、沟壑、绿地等明显现状物作为噪声适用区的边界。

（3）区分城镇范围内建成区与未建成区的声环境功能区划，未建成的规划区内，按其规划性质或按区域声环境质量现状、结合可能的发展划定区域类型。

（4）单块的声环境功能区面积，原则上不小于0.5km2。

（5）根据霍邱县城区规模和用地变化情况，霍邱县声环境功能区划可适时调整，原则上不超过5年调整一次。

（6）调整声环境功能区类别需进行充分的说明。严格控制4类声环境功能区范围。

四、声环境功能区类别

本次《霍邱县城区声环境功能区划分方案》按照《声环境质量标准》（GB 3096-2008）、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）规定的5类声环境功能区进行划分。

0类声环境功能区：指康复疗养区等特别需要安静的区域。

1类声环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、文化体育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。

2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。

3类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。

4类声环境功能区：指交通干线两侧一定区域之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域；4b类为铁路干线两侧区域。

五、声环境功能区标准限值

根据《声环境质量标准》（GB 3096-2008）的规定，0类、1类、2类、3类和4类声环境功能区标准限值见下表。

表1  环境噪声限值     单位：dB(A)

| 声环境功能区类别 |  | 时段 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 0类 |  | 50 | 40 |
| 1类 |  | 55 | 45 |
| 2类 |  | 60 | 50 |
| 3类 |  | 65 | 55 |
| 4类 | 4a类 | 70 | 55 |
|  | 4b类 | 70 | 60 |

六、声环境功能区划分结果

霍邱县城区声环境功能区划总面积为75.08km2（不含道路、水域等），未划分0类和4b类声环境功能区。1类声环境功能区面积1.79km2，占区划面积的2%；2类声环境功能区面积为33.20km2，占区划面积的44%；3类声环境功能区面积为24.36km2，占区划面积的32%；4a类声环境功能区面积为15.73km2，占区划面积的21%。

声环境功能区划分是根据霍邱县城区规划区用地现状、总体规划及发展要求进行的，区划中采用的相关数据是以城区总体规划作为基础，当城区总体规划发生较大变化时，声环境功能区应优化调整。

附件1 霍邱县城区声环境功能区划分情况

（1）1类声环境功能区划分方案

表1 霍邱县城区规划1类声环境功能区划分方案

| 所属区域 | 声环境功能区类别 | 声环境功能区域 | 划分依据 | 面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主城区 | 1类声环境功能区 | 东湖路以北、蓼城路以南、临港路以西和临霍大道以东 | 居住、文教 | 1.79 |
| 合计 |  |  |  | 1.79 |

（2）3类声环境功能区划分方案

表2 霍邱县城区规划3类声环境功能区划分方案

| 所属区域 | 声环境功能区类别 | 声环境功能区域 | 划分依据 | 面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主城区 | 3类声环境功能区 | 公园路以北、纬九路以南、站前路以西和临港路以东 | 工业生产 | 14.08 |
|  |  | 公园路以北、北环路以南、庆发大道以西和滨河北路以东 | 工业生产 |  |
|  |  | 纬八路以北、南外环以南、海河路以西和建兴路以东 | 仓储物流 |  |
| 副城区 |  | 煤山路以北、长山路以南、沿山路以西和文化路以东 | 工业生产 | 10.28 |
| 合计 |  |  |  | 24.36 |

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定，根据现场调查并结合规划，确定霍邱县城市快速路、城市主干路、城市次干路为交通干线，非建成区交通干线依据规划道路。

表3 霍邱县城区规划4a类声环境功能区划分方案

| 所属区域 | 序号 | 道路名称 | 道路等级 | 长度（km） | 4a类声环境功能区面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主城区 | 1 | 省道343 | 快速路 | 6.06 | 10.57 |
|  | 2 | 沿淮快速 | 快速路 | 11.75 |  |
|  | 3 | 省道310 | 快速路 | 18.86 |  |
|  | 4 | 纬九路 | 主干道 | 2.68 |  |
|  | 5 | 北环路 | 主干道 | 7.98 |  |
|  | 6 | 公园路 | 主干道 | 7.30 |  |
|  | 7 | 蓼城路 | 主干道 | 6.84 |  |
|  | 8 | 东湖路 | 主干道 | 2.15 |  |
|  | 9 | 南环路 | 主干道 | 5.66 |  |
|  | 10 | 工业大道 | 主干道 | 8.68 |  |
|  | 11 | 临港路 | 主干道 | 9.03 |  |
|  | 12 | 东环路 | 主干道 | 17.48 |  |
|  | 13 | 建兴路 | 主干道 | 12.82 |  |
|  | 14 | 光明大道 | 主干道 | 5.65 |  |
|  | 15 | 滨河北路 | 主干道 | 1.68 |  |
|  | 16 | 纬一路 | 次干道 | 2.83 |  |
|  | 17 | 纬二路 | 次干道 | 1.76 |  |
|  | 18 | 纬三路 | 次干道 | 4.07 |  |
|  | 19 | 军民东路 | 次干道 | 3.84 |  |
|  | 20 | 府后路 | 次干道 | 1.57 |  |
|  | 21 | 府后东路 | 次干道 | 2.26 |  |
|  | 22 | 双湖路 | 次干道 | 3.99 |  |
|  | 23 | 五岳路 | 次干道 | 3.62 |  |
|  | 24 | 大同路 | 次干道 | 6.08 |  |
|  | 25 | 纬六路 | 次干道 | 3.38 |  |
|  | 26 | 纬八路 | 次干道 | 3.58 |  |
|  | 27 | 站前路 | 次干道 | 4.37 |  |
|  | 28 | 经一路 | 次干道 | 3.98 |  |
|  | 29 | 经二路 | 次干道 | 4.40 |  |
|  | 30 | 玉泉路 | 次干道 | 6.50 |  |
|  | 31 | 卧阳大道 | 次干道 | 2.23 |  |
|  | 32 | 海河路 | 次干道 | 3.51 |  |
|  | 33 | 庆发大道 | 次干道 | 3.40 |  |
|  | 34 | 西湖路 | 次干道 | 9.52 |  |
|  | 35 | 滨河南路 | 次干道 | 2.50 |  |
|  | 36 | 环湖南路 | 次干道 | 1.29 |  |
| 副城区 | 1 | 霍马路 | 快速路 | 5.27 | 5.16 |
|  | 2 | 国道105 | 快速路 | 11.66 |  |
|  | 3 | 长山路 | 主干道 | 3.52 |  |
|  | 4 | 纬二路 | 主干道 | 3.57 |  |
|  | 5 | 纬六路 | 主干道 | 4.21 |  |
|  | 6 | 纬八路 | 主干道 | 5.08 |  |
|  | 7 | 纬九路 | 主干道 | 2.79 |  |
|  | 8 | 纬十路 | 主干道 | 2.91 |  |
|  | 9 | 经一路 | 主干道 | 12.59 |  |
|  | 10 | 经三路 | 主干道 | 11.11 |  |
|  | 11 | 经五路 | 主干道 | 9.38 |  |
|  | 12 | 纬一路 | 次干道 | 3.65 |  |
|  | 13 | 纬三路 | 次干道 | 2.79 |  |
|  | 14 | 纬四路 | 次干道 | 4.34 |  |
|  | 15 | 纬五路 | 次干道 | 4.11 |  |
|  | 16 | 纬七路 | 次干道 | 3.79 |  |
|  | 17 | 体育路 | 次干道 | 3.19 |  |
|  | 18 | 沿山路 | 次干道 | 7.63 |  |
|  | 19 | 公园路 | 次干道 | 3.18 |  |
|  | 20 | 经二路 | 次干道 | 6.21 |  |
|  | 21 | 经四路 | 次干道 | 13.33 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 15.73 |

当上述道路相邻区域为1类声环境功能区时，距离为50m；相邻区域为2类声环境功能区时，距离为35m；相邻区域为3类声环境功能区时，距离为20m。根据划分结果，霍邱县4a类声环境功能区面积共计约15.73km2。

（4）2类声环境功能区划分方案

表4 霍邱县城区规划2类声环境功能区划分方案

| 所属区域 | 声环境功能区类别 | 声环境功能区域 | 面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 主城区 | 2类声环境功能区 | 除1、3、4类区以外的范围 | 24.48 |
| 副城区 |  |  | 8.72 |
| 合计 |  |  | 33.20 |

附件                                       2 霍邱县城区声环境功能区区划图

图2 霍邱县副城区声环境功能区划分示意图

附件3

霍邱县城市声环境功能区划分方案征求（专家）意见采纳情况一览表

| 单位 | 征求意见反馈 | 采纳情况 |
| --- | --- | --- |
| 县生态环境分局内相关科室 | 建议增加现代产业园现状监测点位 | 采纳 |
| 县公安局 | 无意见 | / |
| 县住建局 | 无意见 | / |
| 县城乡规划中心 | 结合三区三线最近成果适当调整声区划范围； 适当减少各类声环境功能区面积 | 采纳。结合土地利用现状，参考最新规划成果情况，调整了区划范围，调整各类声环境功能区面积比例 |
| 县城管局 | 无意见 | / |
| 城关镇 | 调整1类声环境功能区范围 | 采纳。根据土地利用现状，适当调整1类声环境功能区范围 |

注：上述各部门、各镇意见在技术审查会讨论时提出，无书面意见。